重庆钢铁股份有限公司

重庆钢铁线材生产线升级改造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：重庆钢铁股份有限公司

编制单位：中冶赛迪重庆环境咨询有限公司

二〇二二年五月

建设单位法定代表人：张文学

编制单位法定代表人：吕爽

项目负责人：王暾

报告编写人：王暾、朱节民、宫瑶、林安东

| 建设单位 重庆钢铁股份有限公司 （盖章） | 编制单位 中冶赛迪重庆环境咨询 有限公司（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话：023－68873995 | 电话：023－68484309 |  |  |
| 传真：023－68873995 | 传真：023－63547777 |  |  |
| 邮编：401270 | 邮编：400013 |  |  |
| 地址：重庆市长寿经开区钢城大道1号 | 地址：重庆市渝中区双钢路1号 |  |  |

目  录

1  概述	- 1 -

2  验收依据	- 2 -

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规与规章制度	- 2 -

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	- 2 -

2.3  建设项目环境影响报告书及其审批决定	- 2 -

2.4  其他相关文件	- 3 -

3  项目建设概况	- 4 -

3.1  地理位置及平面布置	- 4 -

3.2  项目建设情况	- 8 -

3.3  主要原辅材料及燃料	- 9 -

3.4  水量平衡及物料平衡	- 10 -

3.5  生产工艺	- 11 -

3.6  项目变动情况	- 15 -

4  环境保护设施	- 18 -

4.1  污染物治理/处置设施	- 18 -

4.2  其他环保设施	- 28 -

4.3  环保设施投资落实情况	- 34 -

5  环境影响报告表结论及审批部门决定	- 35 -

5.1  环境影响报告表主要结论及建议	- 35 -

5.2  线材生产线升级改造项目告知承诺批准书	- 40 -

6  验收执行标准	- 41 -

6.1  废气验收评价标准	- 41 -

6.2  废水验收评价标准	- 41 -

6.3  厂界噪声验收评价标准	- 42 -

6.4  固体废物验收评价标准	- 42 -

6.5  污染物排放总量控制	- 42 -

7  验收监测内容	- 43 -

7.1  环境保护设施调试运行效果监测	- 43 -

8  质量保证及质量控制	- 46 -

8.1  监测分析方法	- 46 -

8.2  监测仪器	- 47 -

8.3  人员能力	- 47 -

8.4  监测分析过程中的质量保证和质量控制	- 47 -

9  验收监测结果	- 49 -

9.1  验收监测期间的工况	- 49 -

9.2  环保设施调试运行效果	- 49 -

10  环境管理检查	- 54 -

10.1  国家建设项目环境管理制度执行情况	- 54 -

10.2  环境保护管理机构和规章制度的建立与执行情况	- 54 -

10.6  环境投诉和违法、处罚情况	- 55 -

10.7  环评告知承诺批准书落实情况	- 55 -

11  结论及建议	- 56 -

11.1  验收结论	- 56 -

附件

附件1  《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表的告知承诺批准书》渝（长）环准﹝2021﹞008号

附件2  《排污许可证》证书编号：91500000202852965T001P

附件3  一般工业固废处理协议

附件4  危险废物转移联单

附件5  危险废物处置合同

附件6  危险废物经营许可证

附件7  线材监测报告

附件8  应急预案备案证

# 1  概述

重庆钢铁股份有限公司（以下简称重钢）是一家大型钢铁联合企业，2010年迁建投产，生产热轧板卷、宽厚板、中厚板、线棒材和型钢等产品。

2020年12月，为了顺应市场需求，增加市场份额，重钢拟在不改变现有炼铁、炼钢生产规模的前提下，调整轧钢产品结构，减少热轧板卷的产能，置换成棒材和线材产品。2021年1月19日，重庆市长寿区生态环境局对《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》以渝（长）环准﹝2021﹞009号进行了告知承诺批准书。

2021年11月，重庆钢铁线材生产线升级改造项目建设完成，并开始进入调试生产。重庆钢铁股份有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件精神，重庆钢铁股份有限公司组织开展本项目的竣工环境保护验收工作，委托中冶赛迪重庆环境咨询有限公司承担本项目竣工环境保护验收报告的编制工作。重庆索奥检测技术有限公司承担本项目的现场验收监测工作。

重庆索奥检测技术有限公司于2022年4月12日～4月13日和5月16日～5月17日进行了现场验收监测。现场验收监测完成后，结合现场验收监测和实地调查结果，中冶赛迪重庆环境咨询有限公司于2022年5月编制完成了本报告。项目竣工环境保护验收报告文件主要由验收监测报告、验收意见以及其他需要说明的事项等3项内容组成，本册为验收监测报告。

# 2  验收依据

## 2.1  建设项目环境保护相关法律、法规与规章制度

1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）

2) 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令[2017]第682号）

3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

4) 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号，2005年11月1日实施）

5) 《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发[2009]150号）

6) 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）

7) 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）

8) 《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）

9) 《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法[2021]70号）

10) 《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）

## 2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范

1) 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 钢铁工业》（HJ 404－2021）

## 2.3  建设项目环境影响报告书及其审批决定

1) 《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》

2) 《重庆市生态环境局关于重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材产线升级改造项目环境影响报告表的告知承诺批准书》（渝（长）环准﹝2021﹞009号）

## 2.4  其他相关文件

1) 《排污许可证》证书编号：91500000202852965T001P

2) 其他设计文件

# 3  项目建设概况

## 3.1  地理位置及平面布置

重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材产线升级改造项目，位于重钢厂区东南区域原线棒材车间所在地，场地中心经纬度为107.05548E，29.79769°N，地理位置见图3.1－2。项目东北侧为轧钢维检中心、东南侧为重庆钢铁集团钢管有限责任公司双高棒主车间，西南侧紧邻二炼钢主车间，北侧紧邻2700中板车间。重钢厂区平面布置见图3.1－2。

图3.1－1  项目地理位置图

图3.1－2  重钢厂区平面布置图

本项目在现有厂区内升级改造原线材生产线，场地东侧紧邻二炼钢主厂房，南侧为双高棒主厂房及其公辅设施，东侧为经五南路，北侧为2700mm中板主厂房。项目主轧跨和成品跨向东延长185.5m。连铸机和线材轧机之间设置加热炉，采用热送热装的方式连接。加热炉布置在现有加热炉跨内，加热炉跨向北延长18m，加热炉烟囱、烟道及风机房布置在加热炉跨旁。在1号电气室旁新建线材旋流池和线材穿水回水池，水泵房及一体化处理设施布置在2700mm中板主厂房东侧的空地上。本项目具体位置见附图2，主要设备和污染源分布情况见附图3。

图3.1－3  主要设备和污染源分布情况

## 3.2  项目建设情况

### 3.2.1  生产规模及产品方案

线材生产线升级改造项目是利用现有厂房、设施，拆除现有线材产线，新建1条90万t/a线材生产线，主要生产钢种为普通热轧钢筋、细晶粒热轧钢筋、热轧光圆钢筋及优线钢等。项目实际总投资4.91亿元，其中环保投资5129.83万元。

### 3.2.2  建设内容

本项目充分利用现有线材厂房和部分设施，改建1条90万t/a的线材生产线，根据工艺布置对厂房进行适应性改造和扩建，并利旧改造和新建相应的配套车间内、外公辅设施。全厂性辅助工程、给排水设施、生活福利设施以及中央水处理厂依托重钢现有设施。

重庆钢铁线材生产线升级改造项目的实际建设内容情况详见表3.2－1。

表3.2－1  建设内容对比情况一览表

| 序号 | 工程组成 | 环评阶段主要建设内容 | 实际主要建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 全线包括：步进式加热炉1座、轧机30架（包括粗轧6架、中轧6架、预精轧6架、精轧8架、减定径机组4架）、预精轧后水冷、精轧后水冷等设备。 | 建成高速线材生产线1条，主要设备有步进式加热炉1座、轧机30架（包括粗轧6架、中轧6架、预精轧6架、精轧8架、减定径机组4架）、预精轧后水冷、精轧后水冷等设备。 | 一致 |
| 2 | 公用工程 | 车间内新增微热再生吸附式干燥装置2套和压缩空气储气罐6台（与棒材共用） | 车间内设置2套微热再生吸附式干燥装置（1用1备）和6台压缩空气储气罐（与棒材共用） | 一致 |
|  |  | 新建高压水除鳞泵站1座 | 实际建设高压水除鳞泵站1座，泵站内设有高压水除鳞泵3台 | 一致 |
|  |  | 新建10kV供配电设施1套（与棒材共用） | 实际建设1座10kV的配电室，内设1套10kV高压配电装置，为棒材及线材所有水处理动力变压器、高压水泵等供电。 | 一致 |
|  |  | / | 依托重钢现有给水管网供水 | 一致 |
|  |  | 车间外主管利旧 车间内支管新建 | 车间内支管新建，车间外主管依托重钢现有燃气管网 | 一致 |
| 3 | 环保工程 | 新建净环水系统1套 新建浊环水系统1套 新建穿水冷却水系统1套 新建浊环水泥浆调节池1套（与棒材共用） 新建穿水泥浆调节池1套（与棒材共用） | 线材设有单元水处理设施，实际建成1套净环水系统、1套浊环水系统、1套穿水冷却系统和1套污泥处理系统；本项目废水经本单元水处理设施处理后循环使用，为保持系统水质稳定，有少量排水排入重钢中央水处理厂统一处理成回用水后回用，少量外排。 | 一致 |
|  |  | 燃用净化高、焦混合煤气；采用低氮燃烧器 | 实际燃用净化高、焦、转混合煤气；加热炉配备低氮燃烧器 | 变为燃用高、焦、转混合煤气，其余一致 |
|  |  | 配套新建危废暂存间 | 在2700mm中板车间内集中设置，面积约200m2，地面布置钢板，四周设置导流沟，具备防风、防雨、防晒、防渗。 | 危险废物暂存点由环评阶段的“车间新建”变更为集中设置在中板车间内，集中收集后转移至重钢全厂危废集中暂存库。其余一致 |
| 4 | 储运工程 | 部分利旧 部分改造 | 在原成品库位置进行升级改造 | 一致 |
| 5 | 依托设施 | 重钢中央水处理厂生产废水处理能力3万m3/d；生活污水处理能力0.25万m3/d。 | 依托重钢中央水处理厂，现生产废水设计处理能力达4万m3/d，生活污水设计处理能力达0.25万m3/d。 | 一致 |

## 3.3  主要原辅材料及燃料

原辅材料消耗见表3.3－1，能源介质消耗见表3.3－2。本项目所用混合煤气来自高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气，混合后热值为9205kJ/m3。

表3.3－1  主要原辅材料消耗及来源

| 原料名称 | 环评年消耗量（t/a） | 投产以来累计耗量（t/a） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连铸坯 | 923070 | 180000 | 重钢 | / |
| 轧辊 | 249 | 7.2 | 外购 | 项目调试生产阶段轧辊消耗量较少 |
| 液压油、润滑油 | 225 | 84 | 外购 | / |
| 耐火材料 | 450 | 0 | 外购 | 投产时间短，耐火材料尚未更换 |
| 备品备件 | 676 | 0.6亿元 | 外购 | 实际厂部统计该数据时不使用重量单位 |

表3.3－2  主要能源介质消耗及来源

| 序号 | 能源介质 | 单位 | 环评消耗量 | 投产以来累计消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 104kwh/a | 12600 | 6573.912 | 现有上级配电站 |
| 2 | 氧气 | 104m3/a | 43 | 22.5 | 切割用，由重钢提供 |
| 3 | 压缩空气 | 104m3/a | 4032 | 2164 | 现有空压站 |
| 4 | 氮气 | 104m3/a | 560 | 292 | 吹扫用，由重钢提供 |
| 5 | 混合煤气 | 104m3/a | 8564 | 4468 | 重钢 |
| 6 | 天然气 | 104m3/a | 21 | 11 | 切割用，由现有天然气管网提供 |
| 7 | 新水 | 104m3/a | 71 | 37 | 重钢 |

## 3.4  水量平衡及物料平衡

### 3.4.1  水量平衡

本项目生产用水主要为加热炉、轧机等设备间接冷却水，辊道、轧机、穿水等直接冷却用水等。生产用水总量5188万m3/a，补充生产新水量101万m3/a，循环用水量5087万m3/a，循环率98%。。水平衡见图3.4－1。

图3.4－1  工程水平衡图  单位：m3/h

## 3.5  生产工艺

线材生产工艺流程包括：原料准备、加热（可直接轧制）、粗轧、中轧、预精轧、水冷（闭环水冷）、精轧、水冷（闭环水冷）、减定径、水冷（闭环水冷）及精整等工序。

线材生产使用的合格连铸坯由厂内连铸机提供，热坯采用辊道直接送入加热炉加热后轧制，也可采用辊道直接送入轧机轧制；少量冷坯采用汽车送入。

直接轧制：不加热，连铸坯可以通过直轧辊道及加热炉炉内出炉辊道、炉后辊道等快速输送至轧机进行直接轧制。

热装轧制：连铸坯大部分通过热送辊道输送进加热炉进行加热后出炉轧制。

冷装轧制：在连铸下线或生产过程中产生的冷坯，通过电动平车送入轧钢原料跨堆放。根据生产指令，成排钢坯由吊车吊运至上料台架上，机器人炉号识别后（根据要求自动编批），经入炉辊道测长（或翻钢）送入加热炉均匀布料加热。钢坯在加热炉内加热至所需温度（950℃～1200℃）后，由炉内出炉辊道逐根送出炉。

满足温度条件的钢坯由炉后辊道输送（直轧坯料由辊道直接输送至高压水除鳞装置），在高压水除鳞装置处进行除鳞，然后经称重后送入轧线轧制。当轧线出现故障而钢坯已出炉或出炉为不合格热坯时，出炉钢坯可经炉后废坯剔除装置剔离轧线。回炉钢可通过平车返回再加热。

轧件在粗轧机组6架、中轧机组6架、预精轧机组6架、精轧机组8架、减定径机组4架（2组），共30架轧机中进行依次连续轧制，产品规格不同，轧制道次和使用的机架数不同。

线材精轧机组前、后和减定径机组后分别设有水冷段对轧件进行闭环控制冷却，根据不同钢种、轧件规格，将进入精轧机组和减定径机组的轧件温度控制在750℃～950℃，以实现低温高速控制轧制。

从减定径机组轧出的轧件，经水冷至650℃～950℃之后，通过高速飞剪切头尾，经智能夹送辊、吐丝机将直线运行的线材形成线圈并平铺到延迟型散卷冷却运输机上进行冷却。

线圈到达延迟型散卷冷却运输机末端时，已冷却至600℃以下，之后落入集卷筒内，互相搭接的线圈收集成松散盘卷。当一卷收集完后，卷心架横移，经运输冷却后，由挂卷小车将盘卷运至积放式钩式运输机并挂到C型钩上。

盘卷在积放式钩式运输机上继续冷却，并进行检查、修剪、取样。之后在线材打包机处进行压紧打捆，然后运至盘卷称重设备处称量、挂标牌，最后将盘卷运到由计算机管理的成品库卸卷站卸下，用吊车将盘卷按钢种、炉号及规格等要求堆放在成品库内。

工艺流程及产污环节见图3.5－1。

图3.5－1  线材工艺流程及产污环节示意图

此外，机修过程对变速箱、传动装置及其他各类轴承座、轴承的拆装和组装，拆卸过程产生少量废油。

## 3.6  项目变动情况

依据《关于印发纸浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中的《钢铁建设项目重大变动清单（试行）》相关规定，从本项目的规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施等方面对重大变动进行识别，具体见表3.6－1。

由表3.6－1可知，本项目验收范围内的实际建设内容与环评及其告知承诺批准书相比，规模、建设地点、生产工艺等基本保持一致，本项目的建设内容不存在重大变动。

表3.6－1  重庆钢铁线材生产线升级改造项目建设内容重大变动识别表

| 序号 | 重庆钢铁线材生产线升级改造项目环评及其告知承诺批准书要求 | 实际建设变动情况 | 变动原因 | 《钢铁建设项目重大变动清单（试行）》 |  | 重大变动识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 | 属于重大变更的情况 |  |
| 1 | 升级改造高速线材生产线1条，全线包括：步进式加热炉1座、轧机30架（包括粗轧6架、中轧6架、预精轧6架、精轧8架、减定径机组4架）、预精轧后水冷、精轧后水冷等设备。设计产能90万t/a，主要钢种为普通热轧钢筋、细晶粒热轧钢筋、热轧光圆钢筋及优线钢等。 | 无变化 | / | 规模 | 炼钢工序生产能力增加10%及以上；轧钢工序生产能力增加30%及以上 | 无变动 |
| 2 | 本项目充分利用现有线材厂房和部分设施，改建1条90万t/a的线材生产线，根据工艺布置对厂房进行适应性改造和扩建，并利旧改造和新建相应的配套车间内、外公辅设施。 | 无变化 | / | 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点 | 无变动 |
| 3 | 线材生产工艺流程包括：原料准备、加热（可直接轧制）、粗轧、中轧、预精轧、水冷（闭环水冷）、精轧、水冷（闭环水冷）、减定径、水冷（闭环水冷）及精整等工序。主要原料为连铸坯，主要燃料为高炉煤气、焦炉煤气的混合煤气。 | 主要燃料变为高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气的混合煤气，其余无变化 | / | 生产工艺 | 生产工艺流程、参数变化或主要原辅材料、燃料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加 | 转炉煤气相比于焦炉煤气含硫量更低，因此该变化属于有利变化。 |
| 4 | 废气治理设施： 加热炉以高炉、焦炉和转炉煤气的混合煤气为燃料，产生含少量颗粒物、SO2、NOx的燃烧废气，经1座90m高烟囱直接外排。 预精轧机和精轧机在轧制过程中产生少量含氧化铁的粉尘，轧机自带水喷雾除尘设施，由于预精轧机和精轧机均设有保护罩覆盖，含有氧化铁的粉尘可有效控制在保护罩内，加上轧机水喷雾设施产生水膜，氧化铁粉在上升的过程中与水膜接触后被浸湿，在重力作用下落入铁皮沟，在保护罩和水喷雾双重作用下，约有95%的氧化铁粉尘被净化，约5%的氧化铁粉尘外排至车间外。 | 无变化 | / | 环保措施 | 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 转炉二次烟气排气筒高度降低10%及以上。 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变化。 | 无变动 |
|  | 水处理设施： 1) 净环水系统废水 加热炉和轧线设备冷却产生的间接冷却废水，该类废水仅水温升高，不含其它污染物，设置净环水处理系统，废水经冷却后循环使用，为保持净环水系统水质稳定，有少部分排污水排至线材浊环水系统。 2) 浊环水系统废水 辊道、轧机、活套等设备直接冷却、冲氧化铁皮、高压水除鳞、轧机喷雾除尘、轧辊间机架和轴承座清洗等产生含SS、COD、油类等污染物的废水，设置浊环水处理系统，废水经旋流池沉淀，去除粗氧化铁皮颗粒，沉淀后的水一部分用泵加压供冲氧化铁皮使用，另一部分由旋流池提升泵提升至高效浊环一体化装置、双旋流过滤器处理后，经冷却塔冷却后进冷水池，循环使用。为保证浊环水系统水质稳定，有少部分排污水排入重钢中央水处理厂处理成回用水后回用，少量不能回用的部分外排进入长江。 轧线穿水冷却产生含少量含SS、COD、油类等污染物的废水，设置穿水冷却循环水系统，废水流入铁皮沟，经回水池提升泵提升至双旋流过滤器处理后，经冷却塔冷却后进冷水池，循环使用。为保证穿水冷却循环水系统水质稳定，有少部分排污水排入重钢中央水处理厂处理成回用水后回用，少量不能回用的部分外排进入长江。 3) 污泥处理系统 为了维持循环系统的正常运行，浊环水系统过滤器反冲洗水排入污泥处理系统，穿水系统过滤器反冲洗水排入污泥处理系统，污泥处理系统上清液返回浊环水处理系统，污泥处理系统泥饼外运。 4) 生活污水 本工程不新增劳动定员，不新增生活污水。 | 无变化 | / |  |  |  |
|  | 固体废物污染防治设施：技改项目产生的固废主要是一般工业固废、危废和生活垃圾。 一般工业固废主要是切头切尾、氧化铁皮、水处理污泥和废耐火材料，切头切尾送炼钢回收利用，氧化铁皮和水处理污泥送烧结综合利用，不外排。废耐火材料收集后送耐火材料生产厂家回收利用，不外排进入环境。 危废主要是废液压和润滑油，新建危废间暂存，由重钢统一送有资质的单位安全处置。 技改项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。 | 危险废物暂存点由环评阶段的“车间新建”变更为集中设置在中板车间内，集中收集后转移至重钢全厂危废集中暂存库。 | 转运环节优化调整 |  |  | 减少危废暂存点数量，有利于提高危废转运效率，提升危废管理水平，属于有利变动，其余无变动 |

# 4  环境保护设施

## 4.1  污染物治理/处置设施

### 4.1.1  废水

#### 4.1.1.1  废水污染源分析及其治理、排放去向情况一览表

本项目产生的废水主要来自于净环水处理系统、浊环水处理系统与穿水冷却水处理系统。项目废水治理设施、排放去向等相比于环评无变动，具体建设落实情况详见表4.1－1。净环水处理系统排污水进入穿水冷却水处理系统，浊环水和穿水冷却水处理系统的少量排污水不定期进入重钢中央水处理厂处理后排入长江，废水流向见图4.1－1。

表4.1－1  废水污染治理设施落实情况与环评要求对比分析一览表

| 序号 | 废水类别 | 来源 | 主要 污染物 | 处理工艺/设施 | 设计能力 （m3/h） | 处理量 （m3/h） | 回用量 （m3/h） | 排放量 （m3/h） | 去向 | 工程实施情况与环评要求符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净环废水 | 设备间接冷却 | 水温升高 | 冷却、过滤、循环使用 | 1880 | 1700 | 1700 | 0 | 循环使用； 少部分过滤器反冲洗水排入棒材浊环水系统。 | 符合 | 不定期间断排放 |
| 2 | 浊环废水 | 辊道、轧机、活套等设备直接冷却、冲氧化铁皮、高压水除鳞、轧机喷雾除尘、轧辊间机架和轴承座清洗等 | SS、石油类 | 旋流池→部分冲氧化铁皮；部分至高效浊环一体化装置→双旋流过滤器→冷水池→回用；少量过滤器反冲洗水排入中央水处理厂。 | 1808 | 1000 | 998 | 2 | 循环使用； 少部分过滤器反冲洗水排入中央水处理厂处理 | 符合 | 不定期间断排放 |
| 3 | 穿水冷却循环水 | 精轧机组 | SS、石油类 | 铁皮沟→双旋流过滤器→冷水池→回用；少量过滤器反冲洗水排入中央水处理厂。 | 1518 | 500 | 497 | 3 | 循环使用； 少部分过滤器反冲洗水排入中央水处理厂处理 | 符合 | 不定期间断排放 |

注：由于项目处于生产调试阶段，各水处理系统的实际处理水量较小。

图4.1－1  线材产线生产废水流向图

#### 4.1.1.2  废水污染治理设施建设情况

1) 净环水系统废水

加热炉和轧线设备冷却产生的间接冷却废水，该类废水仅水温升高，不含其它污染物，设置净环水处理系统，废水经冷却后循环使用，为保持净环水系统水质稳定，有少部分排污水排至穿水冷却水系统。

图4.1－2  净环水、浊环水、穿水冷却水冷却塔

2) 浊环水系统废水

辊道、轧机、活套等设备直接冷却、冲氧化铁皮、高压水除鳞、轧机喷雾除尘、轧辊间机架和轴承座清洗等产生含SS、COD、油类等污染物的废水，设置浊环水处理系统，废水经旋流池沉淀，去除粗氧化铁皮颗粒，沉淀后的水一部分用泵加压供冲氧化铁皮使用，另一部分由旋流池提升泵提升至高效浊环一体化装置、双旋流过滤器处理后，经冷却塔冷却后进冷水池，循环使用。为保证浊环水系统水质稳定，有少部分排污水排入重钢中央水处理厂处理成回用水后回用，少量不能回用的部分外排进入长江。

3) 穿水冷却水系统废水

轧线穿水冷却产生含少量含SS、COD、油类等污染物的废水，设置穿水冷却循环水系统，废水流入铁皮沟，经回水池提升泵提升至双旋流过滤器处理后，经冷却塔冷却后进冷水池，循环使用。为保证穿水冷却循环水系统水质稳定，有少部分排污水排入重钢中央水处理厂处理成回用水后回用，少量不能回用的部分外排进入长江。

图4.1－3  高效浊环一体化装置

图4.1－4  双旋流过滤器

4) 污泥处理系统

为了维持循环系统的正常运行，浊环水系统过滤器反冲洗水排入污泥处理系统，穿水系统过滤器反冲洗水排入污泥处理系统，污泥处理系统上清液返回浊环水处理系统，污泥处理系统泥饼外运。

图4.1－5  污泥处理系统

5) 生活污水

本工程不新增劳动定员，不新增生活污水。

### 4.1.2  废气

#### 4.1.2.1  废气污染源及其治理情况一览表

本项目主要的废气污染源来自于加热炉的燃烧烟气、粗轧精轧机组轧制过程产生的粉尘。各废气治理设施相比环评阶段要求无变动，具体建设落实情况详见表4.1－2。

表4.1－2  废气污染治理设施落实情况与环评要求对比分析一览表

| 序号 | 污染源 | 排放方式 | 主要污染物 | 治理设施 | 设计处理能力（Nm3/h） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 采样孔规范化设置情况 | 工程实施情况与环评要求符合性 | 排口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉 | 有组织 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮烧嘴、清洁煤气 | 68040 | 90 | 2.7 | 设置规范化采样孔 | 符合 | DA132 |
| 2 | 预精轧机、精轧机 | 无组织 | 颗粒物 | 轧机自带水喷雾除尘设施 | / | / | / | / | 符合 | / |

#### 4.1.2.2  废气污染治理设施建设情况

1) 加热炉烟气

加热炉以高炉、焦炉和转炉煤气的混合煤气为燃料，采用低氮燃烧烧嘴，产生含少量颗粒物、SO2、NOx的燃烧废气，经双高棒加热炉的100m高烟囱直接外排。

2) 预精轧机、精轧机废气

预精轧机和精轧机在轧制过程中产生少量含氧化铁的粉尘轧机自带水喷雾除尘设施，由于预精轧机和精轧机均设有保护罩覆盖，含有氧化铁的粉尘可有效控制在保护罩内，加上轧机水喷雾设施产生水膜，氧化铁粉在上升的过程中与水膜接触后被浸湿，在重力作用下落入铁皮沟。各废气治理设施图片见图4.1－6～图4.1－7。

图4.1－6  双高棒加热炉烟囱

图4.1－7  轧机喷雾除尘

### 4.1.3  噪声

#### 4.1.3.1  噪声源及其治理情况一览表

本项目的噪声源主要有轧机、加热炉汽化冷却装置、加热炉排烟风机、助燃风机、高压水除鳞装置、剪切机、空压机、水泵、冷却塔等。工程设计中，采取了消声、隔声等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。项目噪声控制措施落实情况与环评要求对比分析一览表见4.1－3。

表4.1－3  主要噪声源及其控制措施与环评要求对比分析一览表

| 序号 | 噪声源 | 控制措施 | 工程实施情况与环评要求符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉汽化冷却装置 | 消声器 | 符合 |
| 2 | 加热炉助燃风机 | 进风口安装消声器、风机房隔声 | 符合 |
| 3 | 轧机 | 厂房隔声 | 符合 |
| 4 | 高压水除鳞装置 | 厂房隔声 | 符合 |
| 5 | 剪切机 | 厂房隔声 | 符合 |
| 6 | 水泵 | 泵房隔声 | 符合 |
| 7 | 冷却塔 | — | 符合 |
| 8 | 余热锅炉汽包排汽 | 消声器 | 符合 |

#### 4.1.3.2  噪声污染控制措施建设情况

本项目主要噪声源大部分均设置在封闭厂房或建筑物以内，引风机、排风机等室外噪声源采取引风机进口、排风机出口设置消音器。噪声治理设施图片见图4.1－8～图4.1－11。

图4.1－8  加热炉汽化冷却装置－消声器

图4.1－9  加热炉排烟风机、助燃风机－消声器与机房隔声

图4.1－10  轧机、高压水除鳞装置、剪切机－厂房隔声

图4.1－11  水泵－泵房隔声

### 4.1.4  固体废物

#### 4.1.4.1  产生量及其处置情况一览表

本项目一般工业固废主要是切头切尾、氧化铁皮、水处理污泥和废耐火材料，切头切尾送炼钢回收利用，氧化铁皮和水处理污泥送烧结综合利用，不外排。废耐火材料收集后送宝武环科重庆资源循环利用有限公司处置利用，不外排进入环境。

危险废物主要是废油、废油桶，暂存在集中设置的中板车间危废暂存点，集中收集后转移至重钢全厂危废集中暂存库（非本项目范围，已验收）。内部转移设置有纸质危废内部转移台账，全厂危废集中暂存库的转移设置有危废电子联单。集中收集后的废油、废油桶，由重钢统一送重庆瀚渝再生资源有限公司、重庆韶光环保科技有限公司处置利用。

本项目固体废物采取各种资源化利用和处置措施后，固体废物综合利用率约100%。各类固体废物处理处置方式等与环评要求对比分析见表4.1－4。

表4.1－4  固体废物处置情况与环评要求对比分析一览表

| 固体废物名称 | 产生量 t/a | 固体废物特性 | 处置措施 | 处置量 t/a | 利用量 t/a | 利用率 % | 与环评要求符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切头、切尾及轧废 | 13147.8 | I类一般工业固废 | 炼钢回收利用 | 0 | 13147.8 | 100 | 符合 |
| 氧化铁皮 | 6573.96 | I类一般工业固废 | 烧结综合利用 | 0 | 6573.96 | 100 | 符合 |
| 废耐火材料 | 暂未产生 | I类一般工业固废 | 收集后送社会单位回收利用 | / | / | 100 | 符合 |
| 水处理污泥 | 暂未产生 | I类一般工业固废 | 烧结综合利用 | / | / | 100 | 符合 |
| 废油、废油桶 | 12 | HW08、HW49危险废物 | 由重钢统一送重庆瀚渝再生资源有限公司、重庆韶光环保科技有限公司安全处置 | 12 | 0 | 0 | 符合 |
| 总计 | 19733.76 | / | / | 12 | 19721.76 | 100% | 符合 |

#### 4.1.4.2  危险废物暂存设施建设情况

本项目危险废物与棒材、线材危险废物集中贮存在2700mm中板车间内的危废暂存间，危废暂存设施情况详见表4.1－5。

表4.1－5  危险废物暂存和处理处置设施情况一览表

| 类别 | 固废名称 | 存储方式 | 处理情况 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废油 | 集中暂存在2700mm中板车间的危废暂存间，地面为钢板，四周设置导流沟与集油坑。 | 由重钢统一送重庆瀚渝再生资源有限公司、重庆韶光环保科技有限公司安全处置 |  |

#### 4.1.4.3  外委处置及转运落实情况

重庆钢铁股份有限公司建立了完备的危险废物管理台帐，严格按照《危险废物转移管理办法》的要求进行危险废物管理，并与重庆瀚渝再生资源有限公司、重庆韶光环保科技有限公司签订了废油、废油桶的销售合同，详见附件4～6。

## 4.2  其他环保设施

### 4.2.1  环境风险防范设施

本项目存在风险主要为油类物质发生泄漏、遇明火发生火灾事故等。本项目涉及到的环境风险源为双高棒生产线设置的润滑站、液压站，站内设有油箱，油箱内盛放润滑油和液压油。

液压油和润滑油存储区备有消防灭火用具，按要求存放在相应的油箱内，液压站和润滑站地面均进行了防渗处理，油箱高于地坪放置，油箱连接处与油泵等位置设有接油盘，配备有消防设施。各油类物质及其存储量见表4.2－1。

表4.2－1  油类物质及其存储量一览表

| 序号 | 名称 | 存储地点 | 存储数量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 粗轧区润滑站 | 17.8 | 存储在油箱内，油箱容积30m3。 |
| 2 | 润滑油 | 中轧区润滑站 | 15 | 存储在油箱内，油箱容积25m3。 |
| 3 | 润滑油 | 预精轧润滑站 | 16.7 | 存储在油箱内，油箱容积28m3。 |
| 4 | 润滑油 | 精轧润滑站 | 60 | 存储在油箱内，油箱容积100m3。 |
| 5 | 润滑油 | 减定径润滑站 | 47.6 | 存储在油箱内，油箱容积80m3。 |
| 6 | 润滑油 | 吐丝机润滑站 | 6 | 存储在油箱内，油箱容积10m3 |
| 7 | 液压油 | 上料区液压站 | 1.1 | 存储在油箱内，油箱容积2m3。 |
| 8 | 液压油 | 加热炉液压站 | 3 | 存储在油箱内，油箱容积5m3。 |
| 9 | 液压油 | 轧机区液压站 | 3.6 | 存储在油箱内，油箱容积6m3。 |
| 10 | 液压油 | 精轧液压站 | 1.1 | 存储在油箱内，油箱容积2m3。 |
| 11 | 液压油 | 集卷站液压站 | 3.6 | 存储在油箱内，油箱容积6m3。 |
| 12 | 液压站 | 1#打包机液压站 | 3 | 存储在油箱内，油箱容积5m3。 |
| 13 | 液压油 | 2#打包机液压站 | 3 | 存储在油箱内，油箱容积5m3。 |
| 14 | 液压油 | 装辊机械手液压站 | 1.1 | 存储在油箱内，油箱容积2m3。 |
| 15 | 液压油 | 液压油集中加油站 | 9 | 存储在油箱内，油箱容积15m3。 |
| 16 | 润滑油 | 100#油膜轴承润滑集中加油站 | 9 | 存储在油箱内，油箱容积15m3。 |
| 17 | 润滑油 | 320#齿轮油集中加油站 | 9 | 存储在油箱内，油箱容积15m3。 |
| 18 | 润滑油 | 220#齿轮油集中加油站 | 9 | 存储在油箱内，油箱容积15m3。 |
| 19 | 液压油、润滑站 | 油料暂存 | 10 | 暂存间可存放约100桶油，每桶大约150kg～170kg，最大存储量10t。 |
| 20 | 合计 |  | 228.6 | / |

表4.2－2  环境风险防范措施落实情况一览表

| 项目 | 环评要求 | 实施情况 | 符合性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存过程的消防管理措施 | 易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储温度不可高于52℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。危险废物应密闭储存。存储区应备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；地面采用环氧树脂进行防渗处理或使用托盘盛放；严禁随意倾倒。 | 易燃物贮存区位置相对独立，隔离带储存区内具有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。危险废物（废油）储存在废油桶内。存储区备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；原油与废油均使用托盘盛放，转运均由专人负责管理。 | 基本符合 |  |
|  | 液压油和润滑油应按要求存放在相应的油箱内，液压站和润滑站地面均进行了防渗处理，油箱高于地坪放置，油箱设有接油盘，四周设有截油沟，站内设有集油坑，设有消防设施。 | 液压油和润滑油按要求存放在相应的油箱内，液压站和润滑站地面均进行了防渗处理，油箱高于地坪放置，油箱外管道连接处以及油泵位置均设置了接油盘，且四周设有截油沟，站内设有集油坑，设有消防设施。 | 符合 |  |
|  | 废润滑及液压油应暂存于危废间油桶内，危废间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理，采取裙角与地面设围堰或将油桶置于托盘内等措施，避免废油桶破损，废润滑油泄漏。 | 废润滑及液压油暂存于中板车间危废暂存间油桶内，危废间地面为钢板，四周设有导流沟和集油坑，能避免废油桶破损、废润滑油泄漏。 | 符合 |  |
|  | 危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修改单）进行设置，危险废物贮存场设置明显的专用标志，危险废物按类别分区存放，并定期送有资质的危险废物处理单位进行处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 | 危险废物暂存点已按《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修改单）进行设置，危险废物贮存场设置有明显的专用标志，危险废物按类别分区存放，并定期送重庆瀚渝再生资源有限公司、重庆韶光环保科技有限公司进行处理，危险废物的转移实行生态环境部第23号令《危险废物转移管理办法》（替代第5号令《危险废物转移联单管理办法》）。 | 符合 |  |
| 建立健全安全环境管理制度 | (1) 要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 (2) 建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 (3) 液压站、润滑站和危废暂存间严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带易燃易爆等危险品进入上述场所。 | 本项目的环境风险防范管理工作纳入重钢全厂统一管理，已建立健全健康/安全环境管理制度。重庆钢铁股份有限公司编制了《重庆钢铁股份有限公司突发环境事件风险评估报告》和《重钢突发环境事件应急预案》，并进行了备案。 | 符合 |  |

### 4.2.2  规范化排污口、监测设施及在线监测装置

根据《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）中关于实施污染源自动监控范围和监控点位的相关要求，本项目不涉及烧结、球团、焦炉、炼铁工序，无需设置自动监测设备。

本项目废水进入重钢中央水处理厂处理后大部分回用，少部分通过全厂废水外排口外排，排放口设置情况详见图4.2－1。

本项目废气排口为加热炉排放口，排放口设置情况详见图4.2－2。

图4.2－1  全厂废水排放口

图4.2－2  加热炉废气排放口环保标识牌

## 4.3  环保设施投资落实情况

本项目环保投资主要为水污染防治设施、大气污染防治设施、噪声污染防治设施以及油品暂存区等防腐防渗工程费用，其中一般工业固体废物主要采取资源化利用和厂家回收等处置措施后，危险废物通过集中设置在中板车间内的危废暂存间暂存。项目实际总投资4.91亿元，其中环保投资5129.83万元，占比10.4%。

# 5  环境影响报告表结论及审批部门决定

重庆市长寿区生态环境局于2021年1月19日以渝（长）环准﹝2021﹞009号文对《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》进行了告知承诺批准。

## 5.1  环境影响报告表主要结论及建议

《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》主要结论包括项目概况、产业政策及规划的符合性、环境质量现状、自然环境概况等结论，具体内容详见表5.1－1。

表5.1－1  重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表主要结论

| 序号 | 结论项目 | 结论内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 本次技改项目拟在不改变现有炼铁、炼钢生产规模的前提下，调整轧钢产品结构，在重钢现有线材生产线位置进行升级改造，升级改造高速线材生产线1条，设计生产能力90万t/a，工程总投资约63707万元。全线包括：步进式加热炉1座、轧机30架（包括粗轧6架、中轧6架、预精轧6架、精轧8架、减定径机组4架）、预精轧后水冷、精轧后水冷等设备。 |
| 2 | 产业政策及规划符合性 | 1) 产业政策符合性 本次技改项目为黑色金属冶炼和压延加工类项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。项目建设符合国家产业政策。 2) 规划符合性 本次技改项目位于长寿区江南钢城片区内，位于重钢现有厂区范围内，属于工业用地，不在“规划”划定的禁止建设区和控制建设区，与长寿区城乡总体规划中江南钢城片区定位相符合。 本次技改项目为轧钢项目，不属于国家和重庆市产业政策明令禁止或淘汰的项目，符合《长寿经开区江南组团控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的要求，符合《重庆市长寿区长江长寿段岸线1公里范围内产业布局规划》的要求。 3) 准入条件符合性 本次技改项目的建设符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（2012）；符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）的要求、符合“三线一单”要求。项目位于长寿区江南钢城片区内，规划1200万t的特大钢铁园区，并与紧邻的化工组团形成产业生态链，整合优化区域产业，符合长寿区江南钢城片区规划及入园要求。 本次技改项目位于重庆市长寿区江南钢城片区规划范围内，不在生态红线保护范围内；项目所在区域环境质量较好，有一定环境容量，满足环境质量底线要求；项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求；项目的产业定位符合重庆市长寿区江南钢城片区规划要求，且不属于其环境准入负面清单内产业，且实现了污染排放减量化。 综上，项目与“三线一单”要求相符。 |
| 3 | 项目所处环境功能区及环境质量现状 | 长江重钢江段为Ⅲ类水域，根据本次对上游重钢自有饮用水源取水断面处、重钢中央水处理厂排污口下游1000m处的监测结果，长江评价河段pH、COD、BOD5、氨氮、石油类等项目全部达到Ⅲ类水质标准要求。 本次技改项目位于长寿区，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，本次评价引用《2019重庆市生态环境状况公报》对常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3进行区域达标判定，项目所在地长寿区环境空气中PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095－2012）二级标准，因此长寿区环境空气质量为不达标区。根据《长寿区空气质量限期达标规划（2018～2025年）》（长寿府办发〔2019〕77号），到2020年，全面完成“十三五”总量控制任务，细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降到40μg/m3以下；到2025年，完成“十四五”总量控制任务，细颗粒物（PM2.5）年均浓度达标。 本次技改项目所处区域的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）中的Ⅲ类标准。除3#监测点所在区域存在生活污染源导致大肠菌超标外，其他各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848－2017）中的Ⅲ类水质标准要求。 本次技改项目所在区域噪声监测点位昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中的3类标准。 本次技改项目所在地周边无自然保护区、无重要文物保护单位，无珍稀动植物、名木古树，珍稀保护动物，生态功能基本完善，生态环境质量较好。距离长江段下游的“四大家鱼”保护区产卵场8.5km，不会造成影响。 综上，项目所在地生态环境、自然环境简单，环境质量现状对项目建设的制约作用小。 |
| 4 | 自然环境概况及环境保护目标调查 | 本次技改项目位于重钢现有厂区内，重钢位于重庆市长寿经开区，属于工业区。技改项目占地范围内无自然保护区、森林公园、地质公园和文物保护单位等，未发现珍稀和保护性动植物等。项目评价范围内无地下水集中饮用水供水水源，不属于地下水水源地保护区和准保护区，评价范围内无基本农田保护区、资源性缺水地区、水土流失重点防治区，主要环境保护目标为周围居民以及川维取水口、重钢取水口、白杨咀取水口、川染取水口和张家沱产卵场。 |
| 5 | 污染防治措施及环境影响 | 1) 施工期 本次技改项目施工期主要废气来源为施工扬尘、汽车尾气及施工机械燃油废气。通过围挡、围栏、洒水抑尘等措施降低施工扬尘。通过控制车速、洒水抑尘等环保措施，施工期对环境空气的影响可以接受。 施工废水中主要污染物为悬浮物且浓度较高，但无有毒有害物质存在，废水经隔油装置沉淀后回用于厂区洒水降尘、车辆轮胎冲洗等，不外排。 施工期噪声主要来自各类机械设备。本项目周边300m范围内无声环境保护目标，因此，施工期声环境影响可以接受。 施工挖填方运渣车辆按市政府规定必须加盖，且项目建筑垃圾较少，经以上方法处理后对环境不利影响较小。 2) 运营期 (1) 废气 加热炉以净化后的高炉、焦炉煤气的混合煤气为燃料并采用低氮燃烧技术，产生含少量颗粒物、SO2、NOx的燃烧废气，废气量68040Nm3/h，经1座90m高烟囱外排，废气中颗粒物浓度约16mg/m3、SO2浓度约69mg/m3，NOx浓度200mg/m3，均满足相关排放标准要求。 (2) 废水 本次技改项目生产废水包括间接冷却水、直接冷却水和穿水冷却水。分别经净环水系统、浊环水系统、穿水冷却水系统处理后在线材单元内部循环使用，为保持水处理系统的水质稳定，共有约14m3/h的废水进入重钢中央水处理厂集中处理成回用水后供全厂回用，少量外排。技改完成后，项目排入重钢中央水处理厂的生产废水量由原来的37m3/h减少至14m3/h，水量减少，外排污染物量也相应减少。 重钢全厂目前设置1个废水总排放口，由中央水处理厂处理达标排出的废水均由此排放口排入长江。 (3) 固废 本次技改项目产生的固废主要包括：切头切尾、废轧辊及废备品备件、氧化铁皮、水处理污泥、废耐火材料、废润滑油及液压油和生活垃圾等。切头切尾送炼钢回收利用，不外排；氧化铁皮和水处理污泥送烧结综合利用，不外排；废耐火材料收集后送耐火材料生产厂家回收利用，废润滑油及液压油等危险废物定期委托有资质单位处置。 (4) 噪声 本次技改项目设备采取了建筑隔声、消声等措施后，经预测可知，昼间和夜间厂界噪声均能满足相应标准限值要求，对声环境不利影响小。 综上，项目营运期在采取各项污染防治措施后对环境不利影响较小。 |
| 6 | 总量控制 | 根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步推进排污权（污水、废气、垃圾）有偿使用和交易工作实施方案的通知》（渝府办发[2014]178号）、《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》（渝环〔2017〕249号），技改项目需要纳入总量控制的污染物是：SO2、NOx、COD、氨氮。 根据工程分析可知，本次技改项目完成后，无新增污染物排放，无需新增总量。 |
| 7 | 风险分析 | 本次技改项目存在风险主要为油类物质发生泄漏、遇明火发生火灾事故等。项目单位应加强管理，按相关规定建设和完善消防设施，加强员工的思想教育和安全生产意识。加强车间管理，定期检查，消防安全隐患，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，技改项目造成的风险是可控制的。 |
| 8 | 环境管理及监测计划 | 严格按环境影响报告书的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，规范排污口设置。 |
| 9 | 结论和建议 | 1) 结论 重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目符合国家产业政策，符合产业发展规划，满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142号）要求，符合“三线一单”相关要求。评价范围内无自然保护区及文物设施、风景名胜区、森林公园等敏感区分布，选址合理，符合项目所在区域相关规划，符合清洁生产要求。在采取本评价提出的污染防治和控制措施后，对环境的不利影响可得到有效的控制，技改项目完成后外排污染物量较技改前有所减少，对环境影响较小，能为环境所接受。 综上，本次评价认为，在建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真落实本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物等治理措施，落实环保各项投资，强化管理的前提下，从环保角度而言，本次技改项目建设合理可行。 2) 建议 建议重钢根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）要求，积极推进项目污染物排放达到超低排放水平。 |

## 5.2  线材生产线升级改造项目告知承诺批准书

你单位报送的重庆钢铁线材生产线升级改造项目（项目代码： 2020－500115－31－03－148827）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据中冶赛迪重庆环境咨询有限公司（证书编号：国环评甲字第3104号）编制的《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材产线升级改造项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项环境污染防治措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。

你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的污染防治措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目配套环境保护设施建成投入调试前应向我局报送项目建设的相关情况并取得排污许可证，项目在调试期间，你单位应组织开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目才能投入正式营运。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由长寿区生态环境综合行政执法支队按照有关职责实施，发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

# 6  验收执行标准

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）以及《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 钢铁工业》（HJ 404－2021），建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。

重钢线材生产线升级改造项目环境影响报告表审批后，涉及本项目的标准更新为《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599－2020）（替代GB 18599－2001）。

## 6.1  废气验收评价标准

本项目废气污染物排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单中的相应限值，具体见表6.1－1。

表6.1－1  废气污染物验收评价标准限值

| 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单，表2、表4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放形式 | 排放位置 | 污染物 | 生产工序或设施 | 排放限值(mg/m3) |
| 有组织 | 加热炉烟囱 | 颗粒物 | 加热炉 | 20 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 150 |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） |  | 300 |
| 无组织 | / | 颗粒物 | 板坯加热、磨辊作业等 | 5 |

## 6.2  废水验收评价标准

本项目产生的少量废水送重钢中央水处理厂处理后部分回用，其余排入长江，总排口执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456－2012）及修改单中的相应限值，具体见表6.2－1。

表6.2－1  水污染物验收评价标准限值

| 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456－2012）及修改单，表2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物 | 单位 | 最高允许排放浓度 |
| 1 | pH | / | 6～9 |
| 2 | SS | mg/L | 30 |
| 3 | COD | mg/L | 50 |
| 4 | 石油类 | mg/L | 3 |

## 6.3  厂界噪声验收评价标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类声环境功能区对应的标准限值，具体见表6.3－1。

表6.3－1  厂界噪声验收评价标准限值

| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 验收评价因子 | 标准值 |  |
|  |  | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| 3类 | 等效声级Leq（A） | 65 | 55 |

## 6.4  固体废物验收评价标准

固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599－2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）及修改单标准。

## 6.5  污染物排放总量控制

本项目建成后重钢已完成排污许可证的变更，总量指标已包括在重钢全厂《排污许可证》（证书编号：91500000202852965T001P）。

# 7  验收监测内容

## 7.1  环境保护设施调试运行效果监测

### 7.1.1  废水

本项目废水排放验收监测内容见表7.1－1，监测布点见图7.1－1～图7.1－3。

监测频次为每天间隔采样4次，连续监测2d。

表7.1－1  废水验收监测内容一览表

| 单元 | 监测点位置 | 监测点位符号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线材 | 浊环水系统出口 （回用水池） | ★FS1 | 流量、pH值、SS、COD、石油类 |
|  | 穿水冷却浊环水系统出口（回用水池） | ★FS2 | 流量、pH值、SS、COD、石油类 |
| 中央水处理厂 | 总排口 | ★FS3 | 流量、pH值、SS、COD、石油类 |

★FS1

★FS1

回用水池

回用水池

旋流池

旋流池

设备直接冷却等

设备直接冷却等

高效浊环一体化装置

高效浊环一体化装置

冷却塔

冷却塔

冲氧化铁皮

冲氧化铁皮

铁皮沟

铁皮沟

图7.1－1  线材浊环水系统监测布点示意图

★FS2

★FS2

回用水池

回用水池

铁皮沟

铁皮沟

双旋流过滤器

双旋流过滤器

冷却塔

冷却塔

图7.1－2  线材穿水冷却浊环水系统监测布点示意图

### 7.1.2  废气

本项目废气验收监测内容见表7.1－2，监测布点位置见图7.1－3。有组织排放监测频次为每天间隔采样3次，连续监测2d。无组织排放监测频次为每天间隔采样4次，连续监测2d。

表7.1－2  废气排放验收监测内容一览表

| 序号 | 排放方式 | 污染源 | 监测位置 | 污染控制措施 | 排气筒高度 m | 监测点位 符号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 加热炉 | 加热炉烟囱 | 低氮燃烧、清洁煤气 | 90 | 出口◎FQ1 | 废气参数（包括含氧量等）、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
| 2 | 无组织 | 板坯加热、磨辊作业等 | 车间通风口处 | 轧机自带水喷雾除尘设施 | / | ◎WQ1 | 颗粒物、气象因子（风向、风速、气温、气压等） |

### 7.1.3  厂界噪声

本项目厂界噪声验收监测内容见表7.1－4，监测布点位置见图7.1－3。

表7.1－4  厂界噪声监测内容一览表

| 类别 | 监测点位置 | 监测点位符号 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 本项目附近厂界 （东北侧） | ▲C1 | 等效A声级 | 每天昼间、夜间各监测1次，连续监测2d |
|  | 本项目附近厂界 （东北侧） | ▲C2 |  |  |

图7.1－3  废水、废气、噪声监测布点图

# 8  质量保证及质量控制

## 8.1  监测分析方法

监测分析方法详见表8.1－1。

表8.1－1  监测分析方法一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 0－14 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 4 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
| 废气有组织 | 烟气流速 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
| 废气无组织 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | / |

## 8.2  监测仪器

监测仪器详见表8.2－1。

表8.2－1  监测仪器一览表

| 仪器设备名称 | 型号/规格 | 仪器编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHBJ-260 | FQC19-2 | 2022-08-11 |
| 具塞滴定管 | 50.00mL | FQB20-1 | 2023-03-14 |
| 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | FQF202-1 | 2022-09-21 |
| 电子分析天平 | FA2004 | FQF207 | 2022-09-21 |
| 红外分光测油仪 | InLab-2100 | FQF110 | 2022-09-21 |
| 电子天平 | CPA225D | FQF111 | 2023-03-03 |
| 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | FQF202-2 | 2023-03-03 |
| 恒温恒湿试验箱 | CPM-3WS | FQF104 | 2023-03-03 |
| 智能综合采样器 | ADS-2062E-2.0 | FQC37-2 | 2023-01-09 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260 | FQC02-3 | 2023-03-03 |
| 积分声级计 | AWA6228+ | FQC15-3 | 2022-11-20 |
| 声级校准器 | AWA6221A | FQC16-5 | 2022-09-12 |

## 8.3  人员能力

监测人员具备扎实的检测基础理论和专业知识；正确熟练地掌握检测中操作技术和质量控制程序；熟知有关检测的标准和规定。凡承担检测工作，必须按照要求参加上岗证考核。考核合格，取得上岗证，才能报出检测数据。

## 8.4  监测分析过程中的质量保证和质量控制

### 8.4.1  水质

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）的要求进行。实验室分析过程中分析不少于10%的平行样。质控数据符合要求。

### 8.4.2  气体

在采样前用标准气体进行校正，烟尘测试采样仪在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计、流速计等进行了校核，在测试时保证其采样流量。

### 8.4.3  噪声

检测时使用经计量部门检定，并在有效期内使用的声级计；声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

### 8.4.4  质控结果表

质控结果详见表8.4－1。

表8.4－1  质控结果一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 外控样/自控样 | 平行样 |  | 加标回收率 |  | 质控样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 回收率（%） | 允许范围（%） | 测定值（mg/L） | 相对误差（%） |
| 废水 | 化学需氧量 | 自控样 | 1.0 | 20 | / | / | / | / |
|  |  | 自控样 | 1.1 | 20 | / | / | / | / |
|  |  | 自控样 | 2.8 | 20 | / | / | / | / |
|  | 石油类 | 自控样 | / | / | / | / | 30.3 | -0.7 |

# 9  验收监测结果

## 9.1  验收监测期间的工况

重庆市索奥检测技术有限公司于2022年4月12日～4月13日、5月16日～5月17日展开了废气、废水以及厂界噪声的现场监测。

表9.1－1  验收监测期间生产工况负荷一览表

| 生产单元 |  | 线材项目 |
| --- | --- | --- |
| 设计年产量（万t/a） |  | 90 |
| 设计日产量（t/d） |  | 2466 |
| 实际日产量 （t/d） | 4月12日 | 1120 |
|  | 4月13日 | 410 |
|  | 5月16日 | 909 |
|  | 5月17日 | 1500 |

## 9.2  环保设施调试运行效果

### 9.2.1  污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1  废水

本次验收对线材的浊环水系统、穿水冷却水处理系统出口以及中央水处理厂总排口进行了监测，监测结果见表9.2－1。

表9.2－1  各浊环水系统出口废水监测结果一览表

| 项目 监测点 |  |  | 流量 | pH | SS | COD | 石油类 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 浊环水系统出口（回用水池）★FS1 | 2022年 4月12日 | 第一次 | / | 7.1 | 46 | 16 | 0.38 | 清、无色、微臭、无油膜 |
|  |  | 第二次 |  | 7.3 | 44 | 17 | 0.44 |  |
|  |  | 第三次 |  | 7.2 | 43 | 15 | 0.41 |  |
|  |  | 第四次 |  | 7.4 | 45 | 14 | 0.45 |  |
|  |  | 平均值 |  | 7.3 | 45 | 16 | 0.42 |  |
|  | 2022年 4月13日 | 第一次 | / | 7.0 | 47 | 16 | 0.41 |  |
|  |  | 第二次 |  | 7.1 | 44 | 18 | 0.40 |  |
|  |  | 第三次 |  | 7.3 | 46 | 19 | 0.42 |  |
|  |  | 第四次 |  | 7.4 | 45 | 17 | 0.40 |  |
|  |  | 平均值 |  | 7.2 | 46 | 18 | 0.41 |  |
| 穿水冷却水系统出口（回用水池）★FS2 | 2022年 4月12日 | 第一次 | / | 7.2 | 45 | 16 | 0.36 | 清、无色、微臭、无油膜 |
|  |  | 第二次 |  | 7.3 | 44 | 18 | 0.40 |  |
|  |  | 第三次 |  | 7.4 | 47 | 18 | 0.42 |  |
|  |  | 第四次 |  | 7.5 | 47 | 16 | 0.42 |  |
|  |  | 平均值 |  | 7.4 | 46 | 17 | 0.40 |  |
|  | 2022年 4月13日 | 第一次 | / | 7.2 | 47 | 14 | 0.38 |  |
|  |  | 第二次 |  | 7.3 | 46 | 17 | 0.39 |  |
|  |  | 第三次 |  | 7.4 | 45 | 20 | 0.41 |  |
|  |  | 第四次 |  | 7.4 | 45 | 17 | 0.38 |  |
|  |  | 平均值 |  | 7.3 | 46 | 17 | 0.39 |  |
| 中央水处理厂总排口★FS3 | 2022年 4月12日 | 第一次 | 21915 | 7.4 | 24 | 9 | 0.18 | 微黄、微 浑、无臭、 无油膜 |
|  |  | 第二次 |  | 7.6 | 25 | 8 | 0.19 |  |
|  |  | 第三次 |  | 7.5 | 23 | 7 | 0.19 |  |
|  |  | 第四次 |  | 7.7 | 25 | 10 | 0.20 |  |
|  |  | 平均值 |  | / | 24 | 8 | 0.19 |  |
|  | 2022年 4月13日 | 第一次 | 22203 | 7.3 | 24 | 7 | 0.19 |  |
|  |  | 第二次 |  | 7.5 | 24 | 8 | 0.18 |  |
|  |  | 第三次 |  | 7.6 | 21 | 8 | 0.17 |  |
|  |  | 第四次 |  | 7.4 | 24 | 7 | 0.18 |  |
|  |  | 平均值 |  | / | 23 | 8 | 0.18 |  |
| 标准限值 |  |  | / | 6～9 | 50 | 30 | 3 | / |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 执行标准：《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456－2012）及修改单，表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表9.2－1中的监测结果可知，中央水处理厂总排口废水中的pH、SS、COD以及石油类等污染物的排放浓度均能满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456－2012）及修改单中表2的标准限值要求。

#### 9.2.1.2  废气

1) 有组织排放

本次验收对加热炉烟气出口排气筒进行了监测，监测结果具体见表9.2－2。

表9.2－2  有组织废气监测结果一览表

| 监测点 | 时间 | 项目 |  | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉排气筒 ◎FQ1 | 2022年 5月16日 | 氧含量 |  | % | 10.4 | 10.9 | 10.0 | 10.4 |
|  |  | 流速 |  | m/s | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 6.42×10 4 | 6.14×10 4 | 6.84×10 4 | 6.42×10 4 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 11.2 |
|  |  |  | 基准浓度 | mg/m3 | 13.7 | 14.0 | 12.2 | 13.7 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.719 | 0.669 | 0.705 | 0.719 |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 54 | 51 | 57 | 54 |
|  |  |  | 基准浓度 | mg/m3 | 66 | 66 | 67 | 66 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 3.47 | 3.13 | 3.90 | 3.47 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 161 | 150 | 157 | 161 |
|  |  |  | 基准浓度 | mg/m3 | 197 | 193 | 186 | 197 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 10.3 | 9.21 | 10.7 | 10.3 |
|  | 2022年 5月17日 | 氧含量 |  | % | 9.9 | 10.6 | 10.2 | 9.9 |
|  |  | 流速 |  | m/s | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
|  |  | 标干流量 |  | m3/h | 6.53×10 4 | 6.42×10 4 | 6.49×10 4 | 6.53×10 4 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 10.4 |
|  |  |  | 基准浓度 | mg/m3 | 12.2 | 13.9 | 14.4 | 12.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.679 | 0.713 | 0.779 | 0.679 |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度 | mg/m3 | 55 | 49 | 53 | 55 |
|  |  |  | 基准浓度 | mg/m3 | 64 | 61 | 64 | 64 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 3.59 | 3.15 | 3.44 | 3.59 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 | mg/m3 | 166 | 154 | 159 | 166 |
|  |  |  | 基准浓度 | mg/m3 | 194 | 192 | 191 | 194 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 10.8 | 9.89 | 10.3 | 10.8 |
| 执行的标准限值 |  | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单 颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：150 mg/m3，氮氧化物：300 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，本项目有组织排放浓度均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单中颗粒物20mg/m3、二氧化硫150mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。

2) 无组织排放

本次验收无组织排放监测结果具体见表9.2－3。

表9.2－3  无组织排放监测结果一览表

| 监测点 | 时间 |  | 颗粒物，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线材车间外（车间门窗）◎WQ1 | 2022年4月12日 | 第一次 | 0.300 |
|  |  | 第二次 | 0.315 |
|  |  | 第三次 | 0.329 |
|  |  | 第四次 | 0.299 |
|  | 2022年4月13日 | 第一次 | 0.311 |
|  |  | 第二次 | 0.336 |
|  |  | 第三次 | 0.296 |
|  |  | 第四次 | 0.315 |
| 执行的标准限值：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664－2012）颗粒物：5.0mg/m3 |  |  |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 |

监测结果表明，本项目车间颗粒物无组织排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单中5.0mg/m3的限值要求。

#### 9.2.1.3  厂界噪声

本项目厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准，监测点C1、C2的厂界噪声监测结果见表9.2－4。

表9.2－4  厂界噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 4月12日 监测值dB（A） |  | 4月13日 监测值dB（A） |  | 执行标准 dB（A） |  | 达标 情况 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界噪声监测点C1 | 57 | 53 | 58 | 54 | 65 | 55 | 达标 | 生产噪声 |
| 厂界噪声监测点C2 | 56 | 52 | 55 | 52 |  |  | 达标 | 生产噪声 |

监测结果表明，本项目监测点位C1、C2的昼、夜间厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中的3类标准限值要求。

#### 9.2.1.4  污染物排放总量核算

根据《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》列出的主要大气污染物排放核算量为颗粒物7.62t/a、二氧化硫32.97t/a、氮氧化物95.26t/a；根据《排污许可证》列出的主要废水污染物COD的控制总量为481.991t/a。将上述指标作为本项目污染物排放总量的参考控制值。经计算，线材生产线升级改造项目实施后实际排放总量为颗粒物6.02t/a、二氧化硫29.34t/a、氮氧化物87.46t/a、COD189.21t/a，均小于环评污染物核算排放量和排污许可证总量控制指标。

# 10  环境管理检查

## 10.1  国家建设项目环境管理制度执行情况

本项目严格执行了环境影响评价制度和环保设施“三同时”管理制度。

1) 《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》于2021年1月19日取得了重庆市长寿区环境保护局的告知承诺批准书（渝（长）环准﹝2021﹞009号）。

2) 线材生产线于2021年1月开工建设，至2021年11月11日完工并进入调试生产。项目建设的同时，各项环保设施能够与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

## 10.2  环境保护管理机构和规章制度的建立与执行情况

### 10.2.1  环境保护管理机构

为保护环境，加强重钢集团的环境保护工作，确保国家有关环保法律法规、标准的落实和公司环保设施的正常运行，重钢设有能源环保部，下设环保室等，各分厂还设有环保组或兼职环保管理人员若干名。环保室负责重钢的环境保护管理、污染治理科研、环境保护宣传和教育，以及有关环境保护的对外协调工作。

### 10.2.2  环境监测计划

按照环评要求，本项目制定了相应的营运期环境监测计划，具体内容见表10.2－1。

表10.2－1  环境监测计划一览表

| 监测项目 |  | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热炉烟囱 | 废气量、颗粒物、SO2、NOx | 加热炉烟囱 | 1次/季度 |
|  | 预精轧机、精轧机 | 颗粒物 | 厂界上风向、下风向 | 每年监测1次 |

## 10.6  环境投诉和违法、处罚情况

本项目建设过程中未接到与本期验收内容有关的环境投诉和违法、处罚通知。

## 10.7  环评告知承诺批准书落实情况

重庆钢铁线材生产线升级改造项目环评为告知承诺审批方式。该技改项目全面落实了原环评报告表提出的各项环境污染防治措施、防范环境风险措施；并按要求严格执行了配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施未发生重大变动的。

因此本项目基本落实了《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表的告知承诺批准书》（渝（长）环准﹝2021﹞009号）中的各项要求。

# 11  结论及建议

## 11.1  验收结论

### 11.1.1  项目基本情况

重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目位于重庆市长寿区江南镇重钢新区现有厂区内的东北部区域。本项目充分利用原来线材厂房和部分设施，改建1条90万t/a的线材生产线，根据工艺布置对厂房进行适应性改造和扩建，并利旧改造和新建相应的配套车间内、外公辅设施。全厂性辅助工程、给排水设施、生活福利设施以及中央水处理厂依托重钢现有设施。本次技改项目验收范围主要为线材生产线，以及配套建设的工程内容。

2020年12月，重庆钢铁股份有限公司委托中冶赛迪重庆环境咨询有限公司开展了《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》的编制工作，并于2021年1月19日取得重庆市长寿区环境保护局的告知承诺批准书（渝（长）环准﹝2021﹞009号）。

项目实际总投资4.91亿元，其中环保投资5129.83万元，占比10.4%。

### 11.1.2  环境管理制度执行情况

本次项目严格按环境影响报告表的要求认真落实了“三同时”等环保管理制度，环境管理体系完善，排污口设置规范，按照相关要求开展了环境管理和监测工作，以保证环保设施的正常运行。

### 11.1.3  环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

1) 大气环境

加热炉烟气经收集达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665－2012）及修改单标准中的颗粒物20mg/m3、二氧化硫150mg/m3、氮氧化物300mg/m3排放限值后，经90m高排气筒排放。预精轧机和精轧机在轧制过程中产生的少量含氧化铁的粉尘，由轧机自带水喷雾除尘设施处理。

2) 水环境

(1) 地表水

本项目生产废水包括间接冷却废水和直接冷却废水。间接冷却废水主要是加热炉和轧线设备间接冷却产生的冷却废水，直接冷却废水主要是辊道、轧机、活套等设备直接冷却、冲氧化铁皮、高压水除鳞、轧机喷雾除尘、穿水冷却废水。间接冷却水经线材单元水处理冷却后在线材车间循环使用，直接冷却废水经线材单元水处理处理后在线材车间循环使用，为保持水处理系统的水质稳定，有将废水进入重钢中央水处理厂处理成回用水后供全厂回用，少量外排。

(2) 地下水

本项目可能造成地下水污染的主要区域为盛水设备、构筑物及管线，所有盛水设备及构筑物均作防渗处理。技改项目涉及的危险物质主要为液压润滑油及其废油。车间内轧线设备使用的液压油和润滑油由液压站和润滑站供给，内均设有油箱，液压润滑油存放在车间内的油箱中，液压站和润滑站地面均进行了防渗处理。废润滑及液压油储存在密闭容器中，存放于危废暂存间内，危废暂存间采用防雨、防渗处理，防止危险废物在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。

3) 声环境

本项目设备选型尽量选取低噪声设备；各类噪声源采取了相应的减振、吸声、建筑隔声、消声、优化布局等噪声污染控制措施；昼、夜间厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中的3类标准限值要求。

4) 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括切头、切尾及轧废、氧化铁皮、水处理污泥、废润滑及液压油等。项目对各类固体废物实施了分类处理、处置，切头切尾送炼钢回收利用，氧化铁皮和水处理污泥送烧结综合利用，废耐火材料收集后送宝武环科重庆资源循环利用有限公司处置利用，废油、废油桶由重钢统一送重庆瀚渝再生资源有限公司、重庆韶光环保科技有限公司处置利用。危险废物暂存集中设置在2700中板厂房内的危废暂存间。

5) 环境风险防范措施

本项目的环境风险防范管理工作纳入重钢全厂统一管理。重庆钢铁股份有限公司编制了《重庆钢铁股份有限公司突发环境事件风险评估报告》和《重钢突发环境事件应急预案》，并进行了备案。

### 11.1.4  排污口规范化设置

本项目对各废气、废水排放口进行了规范化设置，悬挂有环保标志牌，各排气筒按照相关规范要求设置了永久性监测孔和采样/测试平台。

根据《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）中关于实施污染源自动监控范围和监控点位的相关要求，本项目不涉及烧结、球团、焦炉、炼铁工序，无需设置自动监测设备。

### 11.1.5  验收监测结果

#### 11.1.5.2  废气监测结果

1) 有组织排放

监测结果表明，本项目加热炉废气的有组织排放浓度低于《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665－2012）及修改单中颗粒物20mg/m3、二氧化硫150mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。

2) 无组织排放

监测结果表明，本项目颗粒物无组织排放浓度满足《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664－2012）及修改单中5.0mg/m3的限值要求。

#### 11.1.5.3  废水监测结果

监测结果表明，本项目依托的原有工程中央水处理厂总排口废水中的pH、SS、COD以及石油类等污染物的排放浓度均能满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456－2012）及修改单中表2的标准限值要求。

#### 11.1.5.4  厂界噪声监测结果

监测结果表明，厂界监测点位C1、C2的昼、夜间厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中的3类标准限值要求。

### 11.1.6  总量控制

本项目污染物排放总量已纳入重钢全厂排污许可证的排放总量。

根据《重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目环境影响报告表》列出的主要大气污染物排放核算量为颗粒物7.62t/a、二氧化硫32.97t/a、氮氧化物95.26t/a；根据《排污许可证》列出的主要废水污染物COD的控制总量为481.991t/a。

经计算，本项目实施后排放总量为颗粒物6.02t/a、二氧化硫29.34t/a、氮氧化物87.46t/a、COD189.21t/a，分别占环评中污染物核算量的79.02%、89%、91.81%和39.26%，均未突破环评报告表污染物核算量和排污许可证污染物总量控制指标。

### 11.1.7  综合结论

重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁线材生产线升级改造项目在实施过程中，按照环评文件的要求配套建设了相应的环境保护设施，并与主体工程同时投入使用；建设项目未发生重大变动；各类污染物排放的验收监测结果和污染物排放总量均符合相应排放标准和排污许可证的要求；固体废物按国家相关规范要求妥善处置；建设和调试过程中未对环境造成明显影响。

综上，本项目符合竣工环保验收条件，建议其通过竣工环保验收。

### 11.1.8  建议

1) 进一步完善危险废物台账管理工作；

2) 建议加强排污口标识牌的规范化管理。